1.（15分）请分别回答以下问题：

- 请自底向上写出计算机体系结构中的OSI七层标准各层名称。（7分）

- 请自底向上写出计算机体系结构中的TCP/IP四层标准各层名称。（4分）

- 简述OSI七层标准各层与TCP/IP协议四层的对应关系。（4分）

- （15分）请分别回答以下问题：

- 请简述网络传输媒体中的同轴电缆和光纤这两种传输介质特点。（3分）

- 比较电路交换、报文交换和分组交换的差异。（3分）

- 请简述单工、半双工、双工的工作原理。（3分）

- 以太网帧中首部长度、数据字段的最小长度和最大长度分别是多少？（3分）

- 简述链路层交换机的工作原理。（3分）

- （15分）某高校网络拓扑结构如下图所示，内网设置的内部地址段为10.4.0.0/22。内网中，教学大楼有200台主机，图书馆有120台主机，行政中心有60台主机，信息中心有50台主机，财务部有20台主机。这些部门通过汇聚交换机连接。内网通过一个边界路由器连接到因特网。ISP提供的对外IP地址为17.16.0.9。

请按照部门主机数量由大到小的次序，对内部网段进行IP地址划分，给出划分过程，并给出每个部门的CIDR地址块、最小主机地址、最大主机地址。

图1 某高校网络拓扑结构

- （15分）对于大规模的互联网一般采用多个自治系统建立层次形状进行路由。RIP协议适用于自治系统内部路由，运行RIP协议的路由器A的路由表有如下的路由项目。

| 目的网络; 跳数; 下一跳路由器. N1; 4; B. N2; 5; C. N3; 3; D. | 目的网络; 跳数. N1; 5. N2; 2. N3; 4. N4; 1. |
| --- | --- |
| A的路由表 | A收到来自B发来的路由信息 |

现在A收到来自B发来的路由信息，回答如下问题：

- 求出A收到来自B发来的路由信息后的更新的路由表，并说明A中每个路由条目更新的依据。（12分）

- RIP如何处理更新中的环路问题？（2分）

- OSPF有最大跳数限制吗？（1分）

5.（12分）主机A向主机B发送TCP报文段，滑动窗口用虚线框表示，当前发送和接收状态如图2所示。

图2  A与B的滑动窗口状态

请回答以下问题：

- 当前状态下，B可以交给上层处理的报文段为哪几个（给出编号）？（2分）

- 若A接收到B的TCP报文段中，确认号字段为25，发送窗口字段为10，此时，B期望收到的下一个报文段编号是多少？（2分）

- 若随后B接收到A的第25、26号TCP报文段，并将22、23、24、25、26、27、28交付给应用进程，若B的接收窗口未发生变化（依旧为10），经过窗口滑动后，B可以接收的TCP报文段的最大编号是什么？（2分）

- 若B发送给A的TCP报文段S1中，窗口为0。请求A停止发送，但随后B发给A的TCP报文段S2窗口为5，请求A继续发送报文段，若S2发生丢失，则会陷入死锁状态，则需要启动何种定时器解除这种死锁？（2分）

（5）拥塞控制与流量控制的区别是什么？（4分）

- （18分）表1是某台路由器建立的转发表，现该路由器收到了6个IP数据报，其目标IP地址分别如下，请给出每个数据报的下一跳路由器，写出详细的判断过程，否则不得分。其中“接口m0”表示通过接口m0进行直接交付。

表1 路由表

| 网络地址/掩码长度 | 下一跳路由器地址 |
| --- | --- |
| 193.4.153.0/26 | R3 |
| 129.96.39.0/25 | 接口m0 |
| 129.96.39.128/25 | 接口m1 |
| 129.96.40.0/25 | R2 |
| 0.0.0.0/0 | R4 |

路由器收到的IP数据报的目标地址：

1）129.96.39.10          2）129.96.40.12          3）129.96.40.151

4）193.4.153.17          5）193.4.153.90          6）129.96.39.130

7. （10分）请回答以下问题：

（1）请写出以下互联网中的常见名词的英文全称或中文全称：PDU, ARP, TCP, URL, WWW。（5分）

（2）2014年2月27日，习近平主持召开中央网络安全和信息化领导小组第一次会议时讲话中提出“建设网络强国的战略部署要与“两个一百年”奋斗目标同步推进，向着网络基础设施基本普及、自主创新能力显著增强，信息经济全国面发展、网络安全保障有力的目标不断推进。”请您根据自己理解简述：实施网络强国战略在推动国家创新发展的意义。（5分）